מפרט טכני מגשי תקרה SHAPE ברוחב 400 מ"מ

תקרת מגשי SHAPE מוקשתים דגם "הכט אפרים" המורכבת מיחידות מרוחב עד 500 מ"מ.

לדוגמה- סוג ניקוב – Ø2 מ"מ – מיקרו פלוס. (ניתן לשינוי לפי בחירת האדריכל).

לדוגמה- אחוז שטח מנוקב במגש – 26%(בהתאם לסוג הניקוב).

מבנה התקרה ורדיוס הכיפוף יקבעו ע"י האדריכל.

בידוד גיזה אקוסטית בעובי 0.2 מ"מ מודבק ע"י דבק אקוסטי ומקנה לה -  N.R.C 0.75.

פרופילי תלייה, תותבי נעילה ופרופילי חיבור עפ"י המפורט בפרק.

מק"ט "הכט אפרים"16     R2026 240 040